Rapport d'avancement - PROJET ROBOT AERIEN AUTONOME

INTRODUCTION

"Dans le cadre de notre projet robot aérien, nous avons développé une solution complète de planification de mission pour drone composée de trois modules interconnectés : une interface web de mission planner, un serveur WebSocket de relais, et le firmware embarqué du drone."

PARTIE 1 : INTERFACE WEB MISSION PLANNER (Flask)

"Nous avons réalisé une interface web complète de planification de mission nommée 'pyDrone Mission Planner' fonctionnant sous Flask."

"L'interface permet de visualiser en temps réel la position du drone sur une carte interactive Leaflet, avec affichage des waypoints et de la trajectoire."

"Nous avons intégré un système de télémétrie en direct affichant la vitesse, l'altitude, le niveau de batterie et les coordonnées GPS."

"Un terminal de commandes a été développé pour envoyer des commandes manuelles au drone comme 'takeoff', 'land', 'hover', 'return_to_home' et 'abort'."

"Nous avons implémenté une fonctionnalité de sauvegarde et chargement des missions de waypoints en utilisant le localStorage du navigateur, permettant de persister les plans de vol."

"L'interface utilise des WebSockets pour communiquer en temps réel avec le drone via un serveur relais."

"Des indicateurs visuels d'état (connexion WebSocket, accusés de réception, statut du drone) ont été ajoutés pour un feedback utilisateur clair."

PARTIE 2 : SERVEUR WEBSOCKET RELAIS

"Nous avons développé un serveur Web Socket en Python qui sert de relais entre l'interface web et le drone."

"Ce serveur écoute sur le port 8765, identifie chaque client (web ou drone), et assure la transmission bidirectionnelle des messages."

"Le serveur gère automatiquement les déconnexions et les reconnexions des clients."

"Tous les échanges sont journalisés avec horodatage pour faciliter le debugging."

PARTIE 3 : FIRMWARE EMBARQUÉ DU DRONE (MicroPython)

"Nous avons programmé le firmware du drone en MicroPython, destiné à fonctionner sur un microcontrôleur ESP32-S3."

"Le drone se connecte automatiquement au réseau WiFi du routeur 4G ZLT T30."

"Nous avons intégré la lecture des capteurs réels : MPU6050 (gyroscope/accéléromètre), SPL06 (baromètre pour altitude), et la mesure de batterie."

"Une boucle de télémétrie envoie les données des capteurs à l'interface web chaque seconde."

"Nous avons implémenté un système de navigation qui permet au drone de se déplacer vers des waypoints définis en coordonnées relatives."

"Le drone corrige automatiquement sa trajectoire en cas de dérive due au vent, en utilisant les mesures d'inclinaison (pitch et roll)."

"Une fonction de décollage et atterrissage automatique a été développée avec contrôle d'altitude cible (réglable à 80 cm par défaut)."

"Nous avons programmé la prise de photos avec la caméra OV2640 et la sauvegarde sur carte SD."

"Le système intègre une gestion intelligente de la batterie avec deux seuils : retour automatique à la base (RTH) et atterrissage d'urgence."

"Un thread séparé exécute les missions waypoints sans bloquer la réception des commandes."

"Le drone envoie des accusés de réception pour confirmer la bonne réception des missions."

"Une fonction de calibration automatique des capteurs est exécutée au démarrage."

PARTIE 4 : COMMUNICATION ET SYNCHRONISATION

"Nous avons établi une chaîne de communication complète : page web ↔ serveur WebSocket ↔ drone, avec des messages JSON structurés."

"Les formats de messages incluent : TELEMETRIE, STATUT, WAYPOINTS, ACK_WAYPOINTS, GPS_MESURE, CMD_ACK, PHOTO_PRISE, et URGENCE."

"Les commandes supportées sont : get_telemetries, takeoff, land, hover, return_to_home, abort, measure_gps, et l'envoi de missions complètes."

"Le drone confirme chaque commande reçue avec un message CMD_ACK."

PARTIE 5 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMPLÉMENTÉES

"Nous avons paramétré le système avec des valeurs opérationnelles : altitude de vol à 80 cm(règlable), seuil d'urgence batterie à 8%, marge de sécurité RTH à 10%."

"Le drone attend 2 secondes d'immobilisation avant chaque photo pour garantir la netteté."

"Le système peut gérer des missions avec un nombre illimité de waypoints."

PARTIE 6 : TESTS ET VALIDATION

"Nous avons effectué des tests en environnement simulé (sans drone physique) en développant un simulateur WebSocket."

"L'interface a été testée sur le navigateur Chrome avec validation responsive."

"Les mécanismes de reconnexion automatique WebSocket ont été validés."

PARTIE 7 :  Simulation du modèle de la trajectoire dans le MATLAB UAV Toolbox (Trajectoire de Lawn-mower)

Une simulation de la trajectoire en Lawn-mower (tonte de pelouse) a été réalisée sur une parcelle de 1 m × 2 m avec MATLAB UAV Toolbox.

Le modèle de la parcelle a été créé pour reproduire fidèlement la moitié réelle du terrain, tant au niveau des dimensions que de l’espacement des plantes. Afin de valider efficacement le modèle tout en optimisant le temps de présentation, nous avons simulé uniquement deux blocs de la parcelle. Ce choix est justifié par le fait que le drone parcourra la même trajectoire sur les quatre blocs du terrain réel.

(Cette simulation sera progressivement améliorée.)

PARTIE 8 : Simulations des algorithmes dans PySimverse

Nous utilisons PySimverse pour valider les algorithmes embarquées avant de les traduire en micropython.

PARTIE 9 : Schémas blocs du circuit

Les schémas blocs du circuit électronique fournis par les fabricants du PyDrone sont disponibles dans le dossier pydrone_main.zip sur le dépôt GitHub. Ils permettent de mieux comprendre la logique interne du système.

PARTIE 10 : les difficultés rencontrées

Module manquant dans le spyder, l'erreur No module named 'websockets' car la bibliothèque n'était pas installée. La solution était de taper pip install websockets dans la console Spyder.

Boucle déjà en cours — L'erreur Cannot run the event loop while another loop is running a apparu. La solution définitive a été d'utiliser nest_asyncio.apply() au début du fichier, ce qui permet à Spyder de lancer plusieurs boucles imbriquées.

Flask ne s'affiche pas — Après avoir résolu les problèmes du serveur WebSocket, Flask ne semblait rien afficher dans sa console. La solution recommandée était de l'exécuter dans une console dédiée via Ctrl+F6 → "Execute in a dedicated console", puis de lancer app_flask.py avec F5 séparément.

CONCLUSION :

Pour conclure, Cette semaine a été marquée par des avancées concrètes et diversifiées, couvrant à la fois la simulation, le développement logiciel et la documentation technique du projet.

Le projet avance sur tous les fronts simultanément, avec une approche méthodique qui va de la simulation à l'intégration progressive des composants réels.

L'équipe reste pleinement mobilisée et prête à poursuivre le travail pour finaliser les fonctionnalités restantes.